# Kontrolní a zkušební plán pro montáže ETICS

Zateplovaný objekt : …………………………………………………………………….………………

Identifikace ETICS : ………………………………………….…..	ETA č.: ETA -……..….……….

Konkrétní skladba ETICS : izolant …………………………..	tloušťka : ….………..…. mm

omítka …………………………	zrnitost : ……….…..….. mm

hmoždinky : ………………….	ks / 1 m2 : ………….…….…

Osoba, pověřená kontrolní činností : ………………………………………………………………

Osvědčení ze dne . ……………………………………………………………………………….………

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento kontrolní a zkušební plán platí pro technickou přípravu, montáž a předání vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) řady SAKRET.  S ohledem na přepokládané území jejich aplikace, tj. na území České republiky, respektuje tento dokument ustanovení národní technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).

V následujícím textu jsou uvedeny sledované vlastnosti prvků systému v jednotlivých fázích montáže a metodika jejich hodnocení.

Osoba zodpovědná za výkon kontrolní činnosti uvede v posledním sloupci tabulky ke každé fázi datum kontroly a připojí  svůj podpis.

1. Stav stávajícího podkladu ETICS pro zateplení

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody | datum / kontroloval |
| --- | --- | --- | --- |
| soudržnost podkladu | zkouška poklepem odtrhová zkouška omítky podle ČSN EN 1542 | dutý zvuk, separace omítky střední hodnota přídržnosti pod 200 kPa, jednotlivě pod 80 kPa |  |
| povrchová degradace podkladu | zkouška odtržením bloku nalepeného fasádního polystyrenu (EPS 100 F) | porušení přídržnosti v očištěném podkladu |  |
| vlhkost podkladu | vizuálně na vnitřní straně zdiva, stanovení vlhkosti zdiva CM metodou | skvrny a výkvěty v připodlažní zóně, hodnota vlhkosti nad hodnotou ustálené vlhkosti materiálu (ČSN 73 0540-3) |  |
| místní rovinnost podkladu | kontrola 2 m příměrnou latí | hodnoty nad 20 mm /2 m *) pozor na odlišná ustanovení v ČSN 73 2901 – Tab. 1 ( +/- 20 mm / 1 m ) |  |
| celková rovinnost podkladu | kontrola šňůrou a olovnicí | odchylky vedoucí k potřebě vyrovnávat povrch ETICS lepením nad hodnotu 30 mm |  |
| biotické napadení podkladu | vizuálně stěry – bakteriologický a mykologický rozbor | výskyt barevně odlišných skvrn a povlaků, prokázané plísně, především rody Alternaria a Cladosporium |  |

2. Fáze přípravy podkladu pro lepení

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody |  |
| --- | --- | --- | --- |
| výskyt nečistot, ne- soudržných částic na povrchu odkladu | vizuálně stěry | existence nesoudržných částic a jiných nečistot, především mastných |  |
| teplota prostředí a povrchu podkladu při penetraci | vzduch - teploměr, podklad – bezkontaktní teploměr | teplota prostředí (vzduchu) nebo podkladu pod + 5°C |  |
| kvalita přípravku pro penetraci podkladu | ověření stavu použitého přípravku ověření ředění | použitý přípravek vykazuje znaky znehodnocení (sraženina na dně nebo přítomnost plísně) přípravek byl nevhodně naředěn |  |
| účinnost penetrace podkladu | orientační zkouška odtržením bloku nalepeného fasádního polystyrenu (EPS 100 F) | porušení přídržnosti v penetrovaném podkladu |  |

3. Kontrola komponentů systému ETICS před zahájením montáže

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody |  |
| --- | --- | --- | --- |
| shoda skladby ETICS s požadavky projektu a s ETA | identifikace komponentů, porovnání s požadavky konkrétního projektu a ETA | komponent není obsažen v projektu, komponent není obsažen ve skladbě ETA |  |
| kontrola lhůty použitelnosti komponentů | zjištění data výroby a doby použitelnosti - předepsáno výrobcem komponentu | komponent má prošlou lhůtu použitelnosti |  |
| kontrola izolantu – desky MW | kontrola typu desky MW (TR 15 / EN 13 162 ) | deska MW není určena pro fasádní systémy, deska má kolmou orientaci vláken |  |
| vlastnosti příslušenství - soklová lišta | kontrola dimenze profilu lišty | hliníková soklová lišta je z plechu tloušťky pod 0,7 mm |  |
| vlastnosti příslušenství | kontrola původu příslušenství | neprokázaný původ ( výrobce ) |  |

4. Fáze lepení desek tepelné izolace

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody |  |
| --- | --- | --- | --- |
| příprava lepicí malty | průběžná kontrola | malta není připravována v souladu s návodem výrobce |  |
| teplota prostředí teplota podkladu při lepení | vzduch - teploměr podklad - bezkontaktní teploměr | teplota prostředí nebo podkladu pod + 5°C nebo nad+ 25°C |  |
| nanášení lepicí malty na izolant | průběžná kontrola | malta není nanášena na rub desky a není nanášena po obvodu desky a ve 3 bodech v ose, krytí rubu desky maltou není 40 % plochy |  |
| kontrola místní rovinnosti při lepení desek | průběžná kontrola příměrnou latí doporučená délka latě 2 m | desky nejsou lepeny v souladu s požadavky smlouvy o dílo doporučeno 5 mm/2 m |  |
| kontrola styčných spár mezi deskami | průběžná kontrola | desky nejsou lepeny na těsný sraz ve styčných spárách mezi deskami je malta |  |
| kontrola vazby desek při lepení | průběžná kontrola | desky nejsou v ploše nebo na nároží lepeny na vazbu desky na nároží otvorů nejsou přesazeny o tloušťku izolantu ostění, ložná nebo styčná spára navazuje na náhlou změnu profilu v podkladu |  |
| přiznání konstrukčních dilatačních spár | průběžná kontrola | konstrukční dilatační spára není přiznána v líci ETICS |  |
| celistvost izolační vrstvy | vizuální hodnocení | výskyt míst s omezenou tloušťkou nebo porušením celistvosti izolační vrstvy |  |
| doba expozice desek EPS – UV záření | záznamy v deníku o datu nalepení EPS desek na jednotlivé fasádní plochy | desky EPS byly vystaveny UV záření na fasádě po dobu delší, než 14 dnů |  |

5. Fáze kotvení nalepeného izolantu hmoždinkami

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody |  |
| --- | --- | --- | --- |
| požadavek na minimální efektivní hloubku kotvení konkrétního typu hmoždinky | posouzení shody s požadavkem výrobce hmoždinky s ohledem na reálný materiál v podkladu uvedeno v ETA hmoždinky | hmoždinka nemá potřebnou délku s ohledem na podklad a skutečné tloušťky izolantu a lepicího lože (vyrovnávání !) dtto nesoulad s projektem |  |
| kvalita vývrtu pro hmoždinku | ověření průměru vrtáku, průběžná kontrola režimu příklepu (dutinové prvky) a hloubky vývrtu | průměr vrtáku nebo režim pří- klepu pro daný podklad neodpovídá požadavku výrobce hmoždinky hloubka vývrtu není min. o 10 mm hlubší (min. o 25 mm u STR-U), než je délka dříku po zapuštění hmoždinky |  |
| spolehlivost kotvení u systémů mecha- nicky kotvených s doplňkovým lepením | ověření typu hmoždinky a rozpěrného trnu ve vazbě na druh a tloušťku izolantu z MW | hmoždinka není uvedena v ETA rozpěrný trn hmoždinky pro izolant MW není kovový |  |
| spolehlivost kotvení u systémů se zapuštěnou montáží hmoždinky | ověření tloušťky kotveného izolantu | izolant nemá tloušťku min 100 (80) mm |  |
| zapuštění talíře hmoždinky pod líc izolantu | průběžná kontrola | talíř hmoždinky není zapuštěn minimálně 2 mm pod vnější líc izolantu |  |
| počet hmoždinek v ploše | průběžná kontrola shody s projektem (shoda s kotevním plánem) | počet hmoždinek je nižší než: 4 ks/m2 při kotvení EPS 6 ks/m2 při kotvení MW tl. do 120 mm 8 ks/m2 při kotvení MW tl. nad 120 mm |  |
| rozmístění hmoždinek v ploše | průběžná kontrola shody s projektem | odchylky od projektu výrazné odchylky od směrného kotevního plánu výrobce hmoždinky |  |
| kotvicí efekt hmoždinky | průběžná kontrola | hmoždinka je tvarově deformovaná hmoždinka při zatlačení pruží |  |

6. Fáze provádění základní vrstvy

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody |  |
| --- | --- | --- | --- |
| existence náhlých nerovností na styku desek | průběžná kontrola měřením | nerovnosti v hodnotách nad 2 mm |  |
| existence nevyplněných styčných spár mezi deskami izolantu | průběžná kontrola s měřením | šíře nevyplněné styčné spáry nad 1 mm |  |
| teplota prostředí povrchová teplota podkladu | vzduch - venkovní teploměr, podklad - bezkontaktní teploměr | teplota prostředí nebo podkladu pod + 5°C a nebo nad + 30°C |  |
| příprava malty pro vyztuženou stěrku | průběžná kontrola | malta není připravována v souladu s návodem jejího výrobce |  |
| existence funkční přídavné diagonální výztuže v rozích otvorů | průběžná kontrola | diagonální výztuž není uložena do malty osnova diagonální výztuže nesvírá úhel 45° s osnovou celoplošného vyztužení diagonální výztuž má menší rozměry než 200 x 300 mm |  |
| existence přídavné výztuže na rozhraní různých izolantů | průběžná kontrola | přídavná výztuž má šířku menší než 300 mm (přesahy min. 150 mm), přídavná výztuž není uložena do malty |  |
| kvalita osazení profilů příslušenství | průběžná kontrola | profily příslušenství nejsou osazeny do malty profily příslušenství nejsou kryty základní vrstvou podle požadavku jejich výrobce |  |
| kvalita plošného vyztužení | průběžná kontrola | výztužná tkanina není uložena do malty výztužná tkanina není sty- kována přesahy min. 100 mm výztužná tkanina není dostatečně vypnutá výztužná tkanina není celoplošně kryta maltou tloušťky 1,0 mm (0,5 mm) |  |
| tloušťka základní vrstvy | průběžná kontrola | tloušťka základní vrstvy lokálně nedosahuje hodnoty 2 mm střední tloušťka základní vrstvy nedosahuje hodnoty 3,0 mm |  |

7. Fáze provádění konečné povrchové úpravy

| sledovaná vlastnost | metodika hodnocení | znak neshody |  |
| --- | --- | --- | --- |
| barevnost povrchové úpravy | posouzení činitele světelné odrazivosti odstínu podle vzorkovníku výrobce | povrchová úprava vykazuje činitel světelné odrazivosti pod 30 % |  |
| teplota a povrchová teplota podkladu při realizaci povrchové úpravy | vzduch - venkovní teploměr, podklad - bezkontaktní teploměr | teplota prostředí nebo podkladu pod + 5°C anebo nad + 25°C |  |
| penetrace pod omítku | průběžná kontrola | penetrace není systémovým doplňkem vrchní omítkoviny, penetrace pod rýhované struktury není kolorovaná na odstín omítky |  |
| struktura omítky | průběžná kontrola | struktura omítky není v ploše rovnoměrná zřetelná existence esteticky rušivých předělů v místech napojení jednotlivých pracovních záběrů |  |

Poznámka:  Záznam o kontrole díla v členění dle jednotlivých bloků by měl být zapisován za poslední sloupec v tabulce s datem a podpisem oprávněné osoby.

8. Fáze předání díla, doklady

Dokončené dílo musí být předáno objednateli písemným protokolem, ve kterém se uvede konkrétní materiálová skladba systému ETICS i doba záruky za bezchybnou funkci díla. Obvyklá záruční lhůta činí 5 let. Uživatel musí být při předání díla prokazatelně seznámen se zákazem svévolných zásahů do ETICS a s důsledky těchto zásahů na poskytnuté záruky a životnost ETICS.

Zhotovitel  ETICS  musí  prokazatelně  poučit  uživatele  díla  o  nutnosti  pravidelné  údržby předaného díla. Jedná se především o průběžné opravy poruch celistvosti povrchové úpravy a o pravidelné mytí a obnovu biocidní funkce povrchové úpravy ETICS. V souladu s platnou legislativou se doporučuje tyto pokyny promítnout již do podmínek smlouvy o dílo.

Obvyklé doklady k předání díla tvoří, předávací protokol díla s vymezením skladby ETICS a  s garančními  podmínkami,  ES  prohlášení  o  shodě  výrobce  ETICS,  pokyny  pro  údržbu a užívání  ETICS a stavební deník.

Vzor  pokynů pro užívání a údržbu ETICS  zpracovává a aktualizuje výrobce ETICS.